|  | AR开放平台二次开发指南 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文档版本 | 02 |  |  |
|  | 发布日期 | 2017-06-14 |  |  |
|  | 华为技术有限公司 |  |  |  |

版权所有 © 华为技术有限公司 2016。 保留一切权利。 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。 商标声明 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。 注意 您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

| 华为技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129 |
| 网址： | http:// e.huawei.com |

前  言

概述

手册目的是描述AR开放平台架构以及如何在AR开放平台上进行开发，指导客户完成在AR开放平台上的应用开发与运行。

第一段为AR开放平台系统架构介绍；

第二段为AR开放平台组网配置指导；

第三段为AR开放平台交叉编译环境搭建指导与开发举例。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：(读者对象，要从“文档指南”中选择，名称要一致。)

技术支持工程师

维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。 |
|  | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。 |

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01 (2016-01-15)

第一次正式发布。

目  录

前  言	ii

1 概述	1

1.1 边缘计算	1

1.2 AR边缘计算开放能力	2

1.3 端到端整体方案架构	3

2 AR开放平台二次开发指南	3

2.1 二次开发须知	3

2.2 开放平台概述	4

2.2.1 AR开放平台	4

2.2.1.1 概述	4

2.2.1.2 架构	4

2.2.2 网络角度	5

2.2.3 二次开发角度	5

2.2.3.1 容器内物理接口访问	6

2.2.3.2 容器内VRP接口访问	6

2.2.4 容器环境介绍	7

2.2.5 容器部署	7

2.2.5.1 Agile Controller方式	8

2.2.5.2 命令行方式	8

2.2.5.2.1 进入yangsh命令行界面	8

2.2.5.2.2 进入容器目录	8

2.2.5.2.3 安装容器OVA镜像	8

2.2.5.2.4 激活容器	8

2.2.5.2.5 启动容器	9

2.2.5.2.6 停止容器	9

2.2.5.2.7 去激活容器 (在停止之后操作)	9

2.2.5.2.8 卸载OVA容器镜像（在去激活之后操作）	9

2.2.5.2.9 删除容器	10

2.2.5.2.10 保存配置到FLASH中	10

2.3 设备及容器的网络配置指导	10

2.3.1 组网需求	10

2.3.2 配置思路	11

2.3.3 操作步骤	11

2.3.3.1 创建容器并启动	11

2.3.3.2 配置设备为linux容器系统分配IP地址	11

2.3.3.3 配置设备VRP平台物理口ETH0/0/0的IP地址，同时配置私网PC以DHCP方式从设备获取IP地址；完成linux容器与私网用户PC互访	12

2.3.3.4 使用SSH登录到容器	13

2.3.3.5 配置设备3G/LTE链路，使私网用户通过3G/LTE业务接入internet;	14

2.3.4 配置文件	14

2.3.5 VRP配置	14

2.4 开发指导	15

2.4.1 开发步骤	15

2.4.2 环境准备	15

2.4.2.1 AR路由器	15

2.4.2.1.1 连接配置线缆	15

2.4.2.1.2 产品手册	18

2.4.2.2 交叉编译环境	18

2.4.2.2.1 安装Ubuntu	18

2.4.2.2.2 安装并启动Docker	19

2.4.2.2.3 在Docker中访问Ubuntu用户的资源	21

2.4.3 Hello world(example)	21

2.4.3.1 二进制程序开发	21

2.4.3.2 程序编译	22

2.4.3.3 程序安装与运行	23

2.4.4 Linux socket (example)	24

2.4.4.1 二进制程序开发	24

2.4.4.2 程序编译	28

2.4.4.3 程序安装	28

2.5 附件	31

3 应用案例	32

迅达电梯	32

4 技术支持	33

概述

边缘计算

在靠近终端的网络边缘节点上,提供连接、计算、存储、控制与应用功能，满足用户实时、智能、安全和数据聚合等需求。

借助成熟的通信技术，在位于网络边缘的节点上分布式部署计算、存储、安全等能力，把中心节点的计算、存储、通信压力分散到计算能力稍弱的边缘节点，同时实现了服务的低时延、高可靠、低成本，也有效的保护了用户的边缘隐私，支持网络从成本中心向商业价值中心的转移。

边缘计算核心价值：

- 支持实时性业务：可以做到ms级的数据实时分析、事件实时响应

- 支持边缘智能分析处理：业务边缘部署、灵活调整，网络自动运维

- 数据聚合：消除数据碎片化、屏蔽无效噪声、数据按需上传

- 私有的安全域：包括数据安全、节点安全、网络安全

边缘计算体系架构：

AR IOT网关设备处于上图中Edge Node位置，作为网络节点提供边缘计算能力。

AR边缘计算开放能力

| 1 提供容器级对应工具链 | 客户直接开发部署自己的应用 |
| --- | --- |
| 2 提供APP级容器 | 客户直接将自己的应用作为容器，直接在设备上部署，docker方式 |
| 3 提供JVM虚拟机 | 客户直接开放JAVA软件在设备上运行 |
| 4 提供JVM虚拟机+ OSGI框架 | 客户只要开发bundle，实现业务APP在OSGI框架内 |

端到端整体方案架构

AR网关提供边缘计算平台，具备二次开放能力，开发者可以根据场景选择对应的款型，部署开发自己的应用，采集终端数据，进行处理，然后与远端IOT平台进行交互。

控制器由华为提供，可以实现对网关的管理。

AR开放平台二次开发指南

二次开发须知

本文档的读者应该具备下面技能：

熟悉AR设备。

熟悉linux系统的管理和应用开发。

熟悉嵌入式设备的交叉开发流程。

熟悉C/C++语言二进制应用开发。

本文档涉及的代码仅供学习参考。

开放平台概述

AR开放平台

概述

AR设备支持集成开源、或者客户开发的应用，以扩展设备功能。即AR设备作为一个开放平台，支持客户开发、部署自己的应用。

架构

AR软件架构抽象为双系统：VRP网关系统、linux系统。双系统间通过以太网络进行通信。VRP网关系统作为应用也运行在同一个linux操作系统上。

双系统的分工：

VRP网关系统管理所有的网络接口（WIFI/3G/ETH等）。利用VRP协议栈的路由、安全、AAA用户管理、VPN、多核转发等能力，提供功能丰富、安全、高性能的网络通道

Linux系统管理（RS232/RS485/CANBUS/DIDO）接口和存储设备，作为宿主机，提供容器运行环境，将这些物理接口映射到容器中，开放给容器中的第三方客户应用；客户应用运行在容器中，就好比运行在一个LINUX系统中。

网络角度

从网络通信的角度看：Linux系统是台PC，VRP是一个路由器网关，即逻辑上是两个设备。Linux系统和外部进行网络通信时，需要通过VRP系统进行转发。在Linux系统（宿主机）运行的容器是虚拟出来的另一台PC，容器需要与外部通信时通过veth pair先将报文转发到宿主LINUX，然后再通过bridge将报文转发到VRP，通过VRP转发出去。

二次开发角度

设备在容器内集成mqtt bridge（mosquito），在容器内通过json over mqtt消息接口经过华为集成的OPEN APP去访问VRP，获取系统信息，比如LTE接口状态、系统版本、CPU占用率、内存占用率、存储空间占用灯信息。

在容器内客户可以部署IOT Agent采集串口、CAN口所连接终端的信息，并且去连接远端平台，将终端信息发送到远端IOT平台。

容器内物理接口访问

设备提供的串口、Canbus、BLE接口会映射到容器内部，体现为标准的linux tty设备节点，开发者可以直接使用标准LINUX读写接口去访问设备节点。

容器内VRP接口访问

通过Json Over Mqtt消息接口访问VRP；MQTT通过发布与订阅进行消息交互，属于异步方式，开发者在开发时需要了解，具体实现可以参考下面方式实现。

Mqtt消息分为三类：

系统静态消息，OpenAPP会主动获取并设置retained标志，等待3rd APP主动获取；

动态与配置消息，需要3rd APP主动发起获取，OpenAPP获取后会发布给3rd APP；

事件消息，OpenAPP会主动发布，并设置retained标志，3rd APP需要订阅

Json消息格式详见附录部分。

注：上图中静态消息会在系统启动后，openapp主动获取并进行发布；事件消息，只有在设备中事件被触发后，实时进行通知；

容器环境介绍

设备内部容器系统选用Jessie Debian linux, 源于标准debia。当前AR5XX款型选用架构为armel(不支持硬浮点)。

在容器内部包含systemd系统服务管理软件、coreutil、apt-get deb包管理工具、rsyslog日志服务、Cron服务、dhcp client、ssh service等一些基础工具，详细信息可以在容器内通过dpkg –l命令查看提供了哪些软件包。

对于开发者，可选集成python、java vm运行环境，开发者在容器启动完成后通过apt-get命令从debian社区进行下载，自行完成应用安装.

容器内部默认包含有veth0网络口，用于经过VRP路由连接到外部网络，veth0网络IP地址默认由VRP经过分配，当前固定分配地址为192.168.100.254，客户可以连接设备物理eth口通过SSH

登录到容器内，默认用户名与密码都为root。

注：HAUWEI默认发布带有基础工具的容器镜像，如果有特殊需求，可在商业销售时进行注明。

容器部署

容器部署方式有两种，一种是通过华为Agile Controller远程管理设备，在设备上管理容器，另一种就是在设备通过命令行方式管理容器。

容器镜像包采用OVA包方式，里面包含容器rootfs镜像以及容器默认配置信息。

注：容器OVA镜像可从华为support网站上进行获取。（当前尚未发布release版本）。对于定制款型，会在设备中预置容器，无需再进行安装。

Agile Controller方式

Agile Controller是华为开发用来远程管理设备的云管理工具，支持设备管理、设备监控、网络配置下发、容器管理、APP管理。详情可以参考Agile Controller资料。

YANGSH命令行方式

首先请从华为support网站获取对应设备款型容器镜像（当前尚未正式发布），然后通过FTP或者U盘方式拷贝到设备内。

假设需要部署容器镜像包为lxc01.ova,容器名称为lxc01.进入Host Linux的shell，开始命令行方式管理容器。

进入yangsh命令行界面

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/mnt/squash/local/lib;/mnt/squash/local/bin/yangsh

进入容器目录

cd huawei-virtualization

安装容器OVA镜像

/huawei-virtualization$ install-ova

[install-ova]$ set name lxc01

[install-ova]$ set ova-file lxc01.ova

[install-ova]$ commit

激活容器

/huawei-virtualization$ cd managed-services-config/

/huawei-virtualization/managed-services-config$ cd services/

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ add-listentry name lxc01

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ ls

services[name=lxc01]

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ cd services[name=lxc01]/

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]$ set autostart false

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]$ set hyperv linux-lxc

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]$ cd configuration-file/

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]/configuration-file$ set name lxc01_config

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]/configuration-file$ set type lxc-conf

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]/configuration-file$ cd ..

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]$ set autostart true

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]$ cd ..

/huawei-virtualization/managed-services-config/services[name=lxc01]$ save

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ save

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ commit

启动容器

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ cd ..

/huawei-virtualization/managed-services-config$ cd ..

/huawei-virtualization$ service-oper

[service-oper]$ set name lxc01

[service-oper]$ set hyperv linux-lxc

[service-oper]$ set command start

[service-oper]$ commit

停止容器

/huawei-virtualization$

/huawei-virtualization$ service-oper

[service-oper]$ set name lxc01

[service-oper]$ set hyperv linux-lxc

[service-oper]$ set command stop

[service-oper]$ commit

去激活容器 (在停止之后操作)

/huawei-virtualization$ cd managed-services-config/

/huawei-virtualization/managed-services-config$ cd services/

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ ls

services[name=lxc01]

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$ delete services[name=lxc01]/

/huawei-virtualization/managed-services-config/services$commit

卸载OVA容器镜像（在去激活之后操作）

/huawei-virtualization$ uninstall-ova

[uninstall-ova]$ set name lxc01

[uninstall-ova]$ set ova-path lxc01.ova

[uninstall-ova]$ set rm-image true

[uninstall-ova]$ commit

删除容器

/huawei-virtualization$ destruct-conf

[destruct-conf]$ set name lxc01

[destruct-conf]$ set hyperv linux-lxc

[destruct-conf]$ cd configuration-file/

[destruct-conf]configuration-file$ set name lxc01_config

[destruct-conf]configuration-file$ set type lxc-conf

[destruct-conf]configuration-file$ cd ..

[destruct-conf]$ set rm-image false

[destruct-conf]$ commit

保存配置到FLASH中

/huawei-virtualization$ cd .. 

/$ copy-config running startup

VRP命令行方式

进入容器配置视图

[Huawei]lxc

[Huawei-lxc]

创建容器

[Huawei-lxc]container-create name lxc0 rootfs lxc-esdk-root-squash-new

启动容器

[Huawei-lxc]container-start lxc0

停止容器

[Huawei-lxc]container-stop lxc0

[Huawei-lxc]container-del lxc0

查看容器状态

[Huawei-lxc]display container-status

Name:lxc0

Status:active

Config:/mnt/flash/lxc_dir/lxc0/lxc0_config

Rootfs:/mnt/flash/lxc-esdk-root-squash-new

查看容器信息

[Huawei-lxc]display container-info lxc0

Name:           lxc0

State:          RUNNING

PID:            29211

IP:             200.1.1.253

CPU use:        16.86 seconds

Memory use:     36.54 MiB

KMem use:       0 bytes

查看容器配置

[Huawei-lxc]display container-cfg lxc0

lxc.mount.entry = proc proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0

lxc.mount.entry = sysfs sys sysfs defaults  0 0

lxc.network.type = veth

lxc.network.flags = up

lxc.network.link = br0

lxc.network.name = veth1

lxc.network.mtu = 1500

lxc.pts = 9

lxc.tty = 9

lxc.cgroup.devices.deny = a

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:3 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:5 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 5:1 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 5:0 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:9 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:8 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 136:* rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 5:2 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 10:200 rwm

lxc.hook.autodev = sh -c "modprobe tun; cd ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev; mkdir net; mknod net/tun c 10 200; chmod 0666 net/tun"

lxc.autodev = 1

lxc.kmsg = 0

lxc.mount.entry = /mnt/sock mnt/sock none rw,bind 0.0

lxc.rootfs = overlayfs:/mnt/flash/lxc_dir/lxc0/lower:/mnt/flash/lxc_dir/lxc0/upper

lxc.mount = /mnt/flash/lxc_dir/lxc0/lower/etc/fstab

lxc.utsname = lxc0

lxc.network.hwaddr = 24:9e:ab:ba:60:b4

连接容器

container-attach lxc0 /sbin/ifconfig

lo        Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

co:0 (0.0 B)

veth1     Link encap:Ethernet  HWaddr 24:9e:ab:ba:60:b4

inet addr:200.1.1.253  Bcast:200.1.1.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::269e:abff:feba:60b4/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:10 errors:0 dropped:0 overrun0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:1286 (1.2 KiB)  TX bytes:1152 (1.1 KiB)

重定向到容器

[Huawei-lxc]container-console lxc0

[Huawei-lxc]

Connected to tty 1

Type <Ctrl+a q> to exit the console, <Ctrl+a Ctrl+a> to enter Ctrl+a itself

Debian GNU/Linux 8 huawei tty1

huawei login:

设备及容器的网络配置指导

组网需求

AR路由器提供VRP平台及LXC系统服务；完成linux容器系统安装后，配置设备为linux容器系统分配IP地址；PC作为私网网络用户，能够通过设备与linux容器系统通信，同时linux容器系统能够通过设备上行3G/LTE业务接入internet；

配置思路

- 配置设备通过DHCP方式为linux容器系统分配IP地址

- Linux容器与私网用户PC互访

- 配置上行3G/LTE链路，设备cellular接口获取IP地址；

- 私网PC用户和linux容器能够通过上行3G/LTE业务接入internet

操作步骤

创建容器并启动

创建步骤详情可以参考1.2.5容器部署章节。

配置设备为linux容器系统分配IP地址

- 查看虚拟接口

- [AR505G-U-D]display current-configuration

- 可以找到某个接口下有description VirtualPort字样，该接口即为虚接口。

- 配置设备虚接口IP地址，配置虚接口下的client端从接口地址池中获取IP地址

[AR505G-U-D]int GigabitEthernet 0/0/0

[AR505G-U-D-GigabitEthernet0/0/0]ip address 200.1.1.1 255.255.255.0

[AR505G-U-D-GigabitEthernet0/0/0]dhcp select interface

[AR505G-U-D-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server static-bind ip-address 200.1.1.253 mac-address 8a46-4349-b200

[AR505G-U-D-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server dns-list 200.1.1.1

注：MAC地址8a46-4349-b200为容器中网口地址，通过上述配置确保容器中分配的IP地址为200.1.1.253，方便通过设备eth口进行远程访问；

登陆容器，查看容器系统网络信息（容器系统默认DHCP方式获取地址）

[AR505G-U-D-diagnose]shell

[AR505G-U-D-diagnose]

INFO: Enter exit or press Ctr+D to quit.

/mnt/squash/mpu # lxc-console -n lxc01

Connected to tty 1

Type <Ctrl+a q> to exit the console, <Ctrl+a Ctrl+a> to enter

Ctrl+a itself

Debian GNU/Linux 8 huawei tty1

huawei login: root

Password:

Last login: Fri Jan  6 05:34:55 UTC 2017 on tty1

Linux huawei 4.1.36 #1 SMP PREEMPT Wed May 24 16:02:58 CST 2017 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;

the exact distribution terms for each program are described in the

individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent

permitted by applicable law.

root@huawei:~# ifconfig

执行Ctrl+a q命令退出linux容器系统

配置设备VRP平台物理口ETH0/0/0的IP地址，同时配置私网PC以DHCP方式从设备获取IP地址；完成linux容器与私网用户PC互访

[AR505G-U-D]int Ethernet 0/0/0

[AR505G-U-D-Ethernet0/0/0]undo portswitch

[AR505G-U-D-Ethernet0/0/0]ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

[AR505G-U-D-Ethernet0/0/0]dhcp select interface

查看私网PC的IP地址为100.1.1.254（PC配置略）

Linux容器能够与私网网络PC互通

使用SSH登录到容器

在OVA包中的容器配置文件中已经指定容器的硬件地址：

结合虚拟接口的DHCP绑定IP地址的分配策略，则容器可以获得固定的IP地址：

私网网络PC能够和Linux容器的网段互通后就可以通过SSH登录到容器。（互通方式参考1.3.3.3章节）

使用SSH工具putty登录容器

Putty配置示例：

容器缺省账号root和密码root

配置设备3G/LTE链路，使私网用户通过3G/LTE业务接入internet;

[AR505G-U-D]dialer-rule

[AR505G-U-D-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit

[AR505G-U-D]int Cellular 0/0/0

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0]dialer enable-circular

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0] dialer-group 1

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0]dialer number *99#

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0]apn-profile private.vpdn

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0]dialer timer autodial 10

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0]ip address negotiate

[AR505G-U-D]acl 3000

[AR505G-U-D-acl-adv-3000]rule permit ip

[AR505G-U-D-Cellular0/0/0]nat  outbound  3000

[AR505G-U-D]ip route-static 0.0.0.0 0 Cellular 0/0/0

接口获取3G/LTE地址，linux容器能够通过上行3G/LTE业务接入internet

配置文件

VRP配置

#

acl number 3000

rule 5 permit ip

#

interface Ethernet0/0/0

undo portswitch

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

dhcp select interface

#

interface GigabitEthernet0/0/0

description VirtualPort

ip address 200.1.1.1 255.255.255.0

dhcp select interface

#

interface Cellular0/0/0

dialer enable-circular

dialer-group 1

apn-profile private.vpdn

dialer timer autodial 10

dialer number *99#

nat outbound 3000

ip address negotiate

#

dialer-rule

dialer-rule 1 ip permit

#

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0

#

开发指导

开发步骤

按照如下操作步骤进行二次开发程序的开发与使用：

环境准备，包括AR设备和交叉编译环境；

开发，编译，调试C/C++环境；

程序启动与运行

注意：对于定制款型，容器环境在设备出厂时已经预装集成，会将可以开放的物理接口包扩但不限于RS232/RS485/DIDO/CANBUS接口在容器中进行映射，供容器中应用进行直接开发；同时也会将容器与外部通信网络默认配置好，客户只要聚焦于容器中应用的开发。

环境准备

AR路由器

连接配置线缆

连接console配置线缆（即串线）

将console配置线缆的一端（RJ45）连接到路由器的CON/AUX接口（RJ45）上。

将console配置线缆的另一端（DB9）连接到管理PC的串行接口（COM）上。

使用串口工具IPOP或PUTTY连接设备：

串口参数：

每秒位数：9600

数据位：8

奇偶校验：无

停止位：1

数据流控制：无

Putty配置示例：

新的AR设备缺省账号admin和密码Admin@huawei

连接以太网线：

管理口将PC的Ethernet接口与设备的WAN以太接口相连，并配置同网段的IP地址，通过telnet或stelnet对设备进行控制操作。

Telnet配置视频教程

http://support.huawei.com/enterprise/docinforeader.action?contentId=DOC1000088197&idAbsPath=7919710|21432787|7923148|9858988|21399251

产品手册

更多AR详细信息参见AR产品手册：

V2R7C00 产品描述链接

V2R7C00 产品文档链接

交叉编译环境

安装Ubuntu

软件下载路径：http://releases.ubuntu.com/14.04/

如下载的iso文件为ubuntu-14.04.4-desktop-amd64.iso

可以直接用安装盘安装，也可以用下面方法安装。

在Windows下可以不用重新分区，直接像安装一个应用程序那样安装Ubuntu，安装方法是，创建一个文件夹并命名为ubuntu，将wubi.exe文件解压到这个目录中，并将ubuntu-14.04.4-desktop-amd64.iso文件放入同一个文件夹中。断网，双击运行wubi.exe。在Windows下直接安装而无需分区。

接着出现下面的安装界面，选择一个磁盘，然后将语言选择为“Chinese（Simplified）简体中文”，Installation size为Ubuntu环境的总共磁盘大小，然后是登录用户名和密码，设置好了以后就点安装继续。

然后根据提示选择，重启后进入Ubuntu安装界面。

后面的安装操作很简单，不需要手动干预就可以直接安装好整个操作系统，大部分的硬件驱动都可以自动安装好。提示安装完毕后，重启系统，就可以使用Ubuntu了。

Ubuntu 14.04安装后常见问题解决

系统安装完重启后进系统时出现”为/检查磁盘时发生严重错误“的提示。

解决方法：

重启，进入紫色的grub启动器画面。按键盘上e键，进入编辑模式。找到以“linux”开头的那行，将其中的“ro rootflags=sync”，改为“rw rootflags=sync”。修改完毕后再按F10启动。

启动后打开终端，修改/etc/grub.d/10_lupin文件的第150行；将ro修改为rw；

修改后

然后再运行sudo update-grub命令更新grub；

GNOME下终端打开时提示“创建此终端的子进程时出错“，无法使用terminal。

解决方法：

切换到其他用户，如按下<Ctrl+Alt+F1>进入login shell，然后打开/etc/fstab文件，追加以下几行：

none /proc proc defaults 0 0

none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0

none /dev/shm tmpfs defaults 0 0

安装并启动Docker

安装完Ubuntu后，首先登录系统，并进行网络配置，连接网络；

更新系统软件仓库列表

sudo apt-get update

安装docker.io以及qemu等必要的软件

sudo apt-get install docker.io

安装编译环境镜像

            - 下载osc-builder镜像，该过程需要花费较长的时间，请耐性等待，如果失败请重试该条命令

sudo docker pull 1587/osc-builder

启动docker镜像

sudo docker run –v ~:/data –v /dev:/dev –v /lib/modules/:/lib/modules/ -v /run:/run -–add-host=’osc:127.0.0.1’ -–privileged –i –-rm –t 1587/osc-builder /bin/bash

检查arm-linux-gnueabi-gcc编译工具是否已经存在

后面就可以使用arm-linux-gnueabi-XXX工具链进行编译开发，将可执行程序拷贝到设备容器中执行即可。

在Docker中访问Ubuntu用户的资源

启动Docker时可以通过-v选项，将Ubuntu宿主用户的目录挂载到Docker对应的目录中；如 –v ~:/data选项就可以把Ubuntu当前用户的HOME目录挂载到Docker的/data目录；

如，在Ubuntu的huawei用户的宿主目录创建了docker目录，并编写了“helloworld”的C源程序文件；

可以在启动docker时加上–v ~:/data选项，在进入docker后就可以到/data目录访问该资源。

Hello world(example)

二进制程序开发

分别编写.h和 .c文件以及Makefile文件

以下是print_str.h文件

以下是print_str.c文件

以下是helloworld.c文件

下面是Makefile文件

程序编译

使用arm-linux-gnueabi-gcc / g++工具链编译源文件，上面的Makefile中已经制定编译器为arm-linux-gnueabi-gcc编译器。

helloworld.c  Makefile  print_str.c  print_str.h这些文件都存在于Ubuntu 1404的huawei用户的~/docker/helloworld/目录；

启动Docker后切换到/data目录，并进入到docker/helloworld/目录，执行make命令，即可编译出helloworld可执行文件；

程序安装与运行

1.下载helloworld到容器中，确定容器已经启动，并登录容器，确保容器与ftp服务器网络互通。

[AR505G-U-D-lxc]display this

[AR505G-U-D-lxc]container-console lxc_test

huawei login: root

password:root

root@huawei:~# ping 192.168.1.20

使用wget直接下载helloworld

root@huawei:~# wget -q -P / ftp://user:pass@192.168.1.20:21/helloworld

其中/ 是存放下载文件的位置，这里将下载的文件存放到根目录下，user和pass分别是ftp服务器的用户名和密码，192.168.1.20是ftp服务器的ip地址。

查看下载的文件并运行

Linux socket (example)

二进制程序开发

本程序是一个简单的socket编程的实例，有服务端和客户端程序组成；

在server目录下有Makefile  server.c两个文件；client目录有Makefile  client.c两个文件；

在server端按照标准的socket编程步骤：create socket、bind、listen、accept、read、write；

Client端按照：create socket、connect、write、read；

参考代码如下：

Server.c参考代码

/*

* server

* */

#include <stdio.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <string.h>

#include <signal.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <errno.h>

int sockfd;

char* IP = "127.0.0.1";

short PORT = 10111;

typedef struct sockaddr SA;

char dir_name[20] = "files";

char rcvmsg[256] = { 0 };       //recieve client message

/* 1 server init network */

void init()

{

printf("Server starting...\n");

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sockfd == -1) {

perror("socket");

exit(-1);

}

struct sockaddr_in addr;

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_port = htons(PORT);

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(IP);

/* solve "address already in use" issue */

int reuseaddr = 1;

setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &reuseaddr,

sizeof(reuseaddr));

if (bind(sockfd, (SA *) & addr, sizeof(addr)) == -1) {

perror("bind");

exit(-1);

}

if (listen(sockfd, 100) == -1) {

perror("listen");

exit(-1);

}

printf("Server init OK!\n");

}

/* recieve client message */

void rcv_proc(int sfd)

{

int size = 0;

char buf[512] = { };

while (size = read(sfd, buf, sizeof(buf))) {

printf("Client %d say>: %s", sfd, buf);

if (!write(sfd, buf, strlen(buf) + 1)) {

perror("write");

}

memset(buf, 0, 100);

}

printf("%d has disconnect!\n", sfd);

}

/* connect with clients */

void service()

{

printf("Server has started!\n");

while (1) {

struct sockaddr_in fromaddr;

socklen_t len = sizeof(fromaddr);

printf("\nWaitint for clients to connect...\n");

int fd = accept(sockfd, (SA *) & fromaddr, &len);

if (fd == -1) {

printf("Client connect failed!\n");

continue;

} else {

printf("Has connect to client: %d\n", fd);

}

rcv_proc(fd);

}

}

void sig_close()

{

close(sockfd);

printf("Server is going down...\n");

exit(0);

}

int main()

{

signal(SIGINT, sig_close);

printf("Press <Ctrl+C> to stop server.\n");

init();

service();

return 0;

}

Client.c参考代码

/*

* client

* */

#include <stdio.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <string.h>

#include <signal.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

int sockfd;

char* IP="127.0.0.1";

short PORT=10111;

typedef struct sockaddr SA;

/* 1 start client, connect to server */

void init()

{

printf("client starting...\n");

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

struct sockaddr_in addr;

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_port = htons(PORT);

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(IP);

if(connect(sockfd, (SA*)&addr, sizeof(addr)) == -1){

perror("Can not connect to server.");

printf("Client start failed!\n");

exit(-1);

}

printf("Client start succeeded!\n");

printf("Type <bye> to exit.\n");

}

int get_user_input(char *str, int size)

{

printf("Client>: ");

fgets(str, size, stdin);

return strlen(str);

}

/* 2 communication */

void start()

{

int size = 0;

char msg[100] = {};

char str[100] = {};

do {

memset(msg, 0, sizeof(msg));

size = get_user_input(msg, sizeof(msg));

printf("Send message to Server: %s", msg);

write(sockfd, msg, size + 1);

read(sockfd, str, sizeof(msg));

printf("Server return message: %s", str);

if (!strcmp(msg, "bye\n"))

{

exit(0);

}

} while(1);

close(sockfd);

}

int main()

{

init();

start();

return 0;

}

Server目录下的Makefile参考代码

CC=arm-linux-gnueabi-gcc

OBJS=server

CFLAGS=-o

SRC=server.c

OBJS: $(SRC)

$(CC) $(SRC) $(CFLAGS) $(OBJS)

clean:

-rm -rv $(OBJS)

Client目录的Makefile参考代码

CC= arm-linux-gnueabi-gcc

OBJS=client

CFLAGS=-o

SRC=client.c

OBJS: $(SRC)

$(CC) $(SRC) $(CFLAGS) $(OBJS)

clean:

-rm -vf $(OBJS)

程序编译

使用arm-linux-gnueabi-gcc / g++工具链编译源文件

以上示例代码的server.c和对应的Makefile位于~/docker/socket/server/目录下，client.c和对应的Makefile位于~/docker/socket/client/目录下；

启动Docker后切换到/data目录，并进入到docker/socket/目录；进入server目录执行make命令，即可编译出server可执行文件；

进入client目录执行make命令，即可编译出client可执行文件；

程序安装

1.下载程序到容器中，确定容器已经启动，并登录容器，确保容器与ftp服务器网络互通。

[AR505G-U-D-lxc]display this

[AR505G-U-D-lxc]container-console lxc_test

huawei login: root

password:root

root@huawei:~# ping 192.168.1.20

使用wget直接下载server和client

root@huawei:~# wget -q -P / ftp://user:pass@192.168.1.20:21/server

root@huawei:~# wget -q -P / ftp://user:pass@192.168.1.20:21/client

其中/ 是存放下载文件的位置，这里将下载的文件存放到根目录下，user和pass分别是ftp服务器的用户名和密码，192.168.1.20是ftp服务器的ip地址。

查看下载的文件并运行

2.进入存放server的路径，通过./执行APP程序进行调试。

3.在另一个终端上使用telnet方式登录设备，并使用container-attach命令进入容器，然后依照上面的步骤进入存放client的路径，通过./执行APP程序进行调试。

[AR505G-U-D-lxc] container-attach lxc_test bash

root@huawei:/#

4.再回到刚才启动server的终端，可以看到server端与client交互的信息；

附件

应用案例

- 迅达电梯

迅达电梯采用基于边缘计算平台架构的AR IOT网关，结合GE Predix平台、Schindler Ahead平台实现电梯的预测性维护功能，降低电梯维护成本，并提供相关增值业务，给乘客提供最安全与智能化的电梯服务。

| 边缘计算网关 | 1负责物理连接电梯控制器，采集数据； 2 支持开放平台，将RS232/RS485/CANBUS/DI/DO接口开放给迅达APP使用，迅达APP实现对电梯数据的采集： a支持部署GE Predix软件连接到GE的Edge Manger平台 b 支持部署迅达应用连接迅达的 Schindler Ahead平台 3 支持被华为Agile Controller远程管理； |
| --- | --- |
| Agile Controller | 负责华为网关的管理，设备状态监控； |
| GE Edge Manager | 负责迅达应用的管理； |
| Schindler Ahead | 迅达平台，负责电梯数据分析与状态监控； |

技术支持

AR物联网关资料地址:

http://support.huawei.com/enterprise/zh/universal-service-router/ar500-pid-21247181

AR开放平台二次开发指南维护人：

paul.sunbin@huawei.com      孙斌

stan.hujian@huawei.com       胡剑